串

口

通

讯

MSComm控件使用详解

摘要：本文详细介绍了MSComm控件在串口编程中使用。

目  次

MSComm控件两种处理通讯的方式

CommPort属性

RThreshold 属性

CTSHolding 属性

SThreshold 属性

CDHolding 属性

DSRHolding 属性

Settings 属性

InputLen 属性

EOFEnable 属性

Handshake 常数

OnComm 常数

InputMode 常数

错误消息

MSComm 控件通过串行端口传输和接收数据，为应用程序提供串行通讯功能。MSComm控件在串口编程时非常方便，程序员不必去花时间去了解较为复杂的API函数，而且在VC、VB、Delphi等语言中均可使用。 Microsoft Communications Control（以下简称MSComm）是Microsoft公司提供的简化Windows下串行通信编程的ActiveX控件，它为应用程序提供了通过串行接口收发数据的简便方法。具体的来说，它提供了两种处理通信问题的方法：一是事件驱动(Event－driven)方法，一是查询法。

1.MSComm控件两种处理通讯的方式

MSComm控件提供下列两种处理通讯的方式：事件驱动方式和查询方式。

1.1 事件驱动方式

事件驱动通讯是处理串行端口交互作用的一种非常有效的方法。在许多情况下，在事件发生时需要得到通知，例如，在串口接收缓冲区中有字符，或者 Carrier Detect (CD) 或 Request To Send (RTS) 线上一个字符到达或一个变化发生时。在这些情况下，可以利用 MSComm 控件的 OnComm 事件捕获并处理这些通讯事件。OnComm 事件还可以检查和处理通讯错误。所有通讯事件和通讯错误的列表，参阅 CommEvent 属性。在编程过程中，就可以在OnComm事件处理函数中加入自己的处理代码。这种方法的优点是程序响应及时，可靠性高。每个MSComm 控件对应着一个串行端口。如果应用程序需要访问多个串行端口，必须使用多个 MSComm 控件。

1.2 查询方式

查询方式实质上还是事件驱动，但在有些情况下，这种方式显得更为便捷。在程序的每个关键功能之后，可以通过检查 CommEvent 属性的值来查询事件和错误。如果应用程序较小，并且是自保持的，这种方法可能是更可取的。例如，如果写一个简单的电话拨号程序，则没有必要对每接收一个字符都产生事件，因为唯一等待接收的字符是调制解调器的“确定”响应。

2.MSComm 控件的常用属性

MSComm 控件有很多重要的属性，但首先必须熟悉几个属性。

CommPort 设置并返回通讯端口号。

Settings 以字符串的形式设置并返回波特率、奇偶校验、数据位、停止位。

PortOpen 设置并返回通讯端口的状态。也可以打开和关闭端口。

Input 从接收缓冲区返回和删除字符。

Output 向传输缓冲区写一个字符串。

下面分别描述：

CommPort属性 设置并返回通讯端口号。

语法 object.CommPort[value ] (value 一整型值，说明端口号。)

说明 在设计时，value 可以设置成从 1 到 16 的任何数（缺省值为 1）。但是如果用 PortOpen 属性打开一个并不存在的端口时，MSComm 控件会产生错误 68（设备无效）。

注意：必须在打开端口之前设置 CommPort 属性。

RThreshold 属性：在 MSComm 控件设置 CommEvent 属性为 comEvReceive 并产生 OnComm 之前，设置并返回的要接收的字符数。

语法 object.Rthreshold [ = value ]（value 整型表达式，说明在产生 OnComm 事件之前要接收的字符数。 ）

说明 当接收字符后，若 Rthreshold 属性设置为 0（缺省值）则不产生 OnComm 事件。例如，设置 Rthreshold 为 1，接收缓冲区收到每一个字符都会使 MSComm 控件产生 OnComm 事件。

CTSHolding 属性：确定是否可通过查询 Clear To Send (CTS) 线的状态发送数据。Clear To Send 是调制解调器发送到相联计算机的信号，指示传输可以进行。该属性在设计时无效，在运行时为只读。

语法： object.CTSHolding（Boolean）

Mscomm 控件的 CTSHolding 属性设置值：

True Clear To Send 线为高电平。

False Clear To Send 线为低电平。

说明：如果 Clear To Send 线为低电平 (CTSHolding = False) 并且超时时，MSComm 控件设置 CommEvent 属性为 comEventCTSTO (Clear To Send Timeout) 并产生 OnComm 事件。

Clear To Send 线用于 RTS/CTS (Request To Send/Clear To Send) 硬件握手。如果需要确定 Clear To Send 线的状态，CTSHolding 属性给出一种手工查询的方法。

详细信息 有关握手协议，请参阅 Handshaking 属性。

SThreshold 属性： MSComm 控件设置 CommEvent 属性为 comEvSend 并产生 OnComm 事件之前，设置并返回传输缓冲区中允许的最小字符数。

语法 object.SThreshold [ = value ]

value 整形表达式，代表在 OnComm 事件产生之前在传输缓冲区中的最小字符数。

说明：若设置 Sthreshold 属性为 0（缺省值），数据传输事件不会产生 OnComm 事件。若设置 Sthreshold 属性为 1，当传输缓冲区完全空时，MSComm 控件产生 OnComm 事件。如果在传输缓冲区中的字符数小于 value，CommEvent 属性设置为 comEvSend，并产生 OnComm 事件。comEvSend 事件仅当字符数与 Sthreshold 交叉时被激活一次。例如，如果 Sthreshold 等于 5，仅当在输出队列中字符数从 5 降到 4 时，comEvSend 才发生。如果在输出队列中从没有比 Sthreshold 多的字符，comEvSend 事件将绝不会发生。

Handshake 常数

常数 值 描述

comNone 0 无握手。

comXonXoff 1 XOn/Xoff 握手。

comRTS 2 Request-to-send/clear-to-send 握手。

comRTSXOnXOff 3 Request-to-send 和 clear-to-send 握手皆可。

OnComm 常数

常数 值 描述

comEvSend 1 发送事件。

comEvReceive 2 接收事件。

comEvCTS 3 clear-to-send 线变化。

comEvDSR 4 data-set ready 线变化。

comEvCD 5 carrier detect 线变化。

comEvRing 6 振铃检测。

comEvEOF 7 文件结束。

Error 常数

常数 值 描述

comEventBreak 1001 接收到中断信号

comEventCTSTO 1002 Clear-to-send 超时

comEventDSRTO 1003 Data-set ready 超时

comEventFrame 1004 帧错误

comEventOverrun 1006 端口超速

comEventCDTO 1007 Carrier detect 超时

comEventRxOver 1008 接收缓冲区溢出

comEventRxParity 1009 Parity 错误

comEventTxFull 1010 传输缓冲区满

comEventDCB 1011 检索端口 设备控制块 (DCB) 时的意外错误

InputMode 常数

常数 值 描述

comInputModeText 0 （缺省）通过 Input 属性以文本方式取回数据。

comInputModeBinary 1 通过 Input 属性以二进制方式检取回数据。

CDHolding 属性：通过查询 Carrier Detect (CD) 线的状态确定当前是否有传输。Carrier Detect 是从调制解调器发送到相联计算机的一个信号，指示调制解调器正在联机。该属性在设计时无效，在运行时为只读。

语法 object.CDHolding

设置值：CDHolding 属性的设置值为：

设置 描述

True Carrier Detect 线为高电平

False Carrier Detect 线为低电平

说明：注意当 Carrier Detect 线为高电平 (CDHolding = True) 且超时时，MSComm 控件设置CommEvent 属性为 comEventCDTO（Carrier Detect 超时错误），并产生 OnComm 事件。

注意 在主机应用程序中捕获一个丢失的传输是特别重要的，例如一个公告板，因为呼叫者可以随时挂起（放弃传输）。

Carrier Detect 也被称为 Receive Line Signal Detect (RLSD)。

数据类型 Boolean

DSRHolding 属性：确定 Data Set Ready (DSR) 线的状态。Data Set Ready 信号由调制解调器发送到相连计算机，指示作好操作准备。该属性在设计时无效，在运行时为只读。

语法：object.DSRHolding

object 所在处表示对象表达式，其值是“应用于”列表中的对象。

DSRHolding 属性返回以下值：

值 描述

True Data Set Ready 线高

False Data Set Ready 线低

说明：当 Data Set Ready 线为高电平 (DSRHolding = True) 且超时时，MSComm 控件设置 CommEvent 属性为 comEventDSRTO（数据准备超时）并产生 OnComm 事件。

当为 Data Terminal Equipment (DTE) 机器写 Data Set Ready/Data Terminal Ready 握手例程时该属性是十分有用的。

数据类型：Boolean

Settings 属性: 设置并返回波特率、奇偶校验、数据位、停止位参数。

语法: object.Settings[ = value]

说明：当端口打开时，如果 value 非法，则 MSComm 控件产生错误 380（非法属性值）。

Value 由四个设置值组成，有如下的格式：

"BBBB,P,D,S"

BBBB 为波特率，P 为奇偶校验，D 为数据位数，S 为停止位数。value 的缺省值是：

"9600,N,8,1"

InputLen 属性：设置并返回 Input 属性从接收缓冲区读取的字符数。

语法 object.InputLen [ = value]

InputLen 属性语法包括下列部分：

value 整型表达式，说明 Input 属性从接收缓冲区中读取的字符数。

说明：InputLen 属性的缺省值是 0。设置 InputLen 为 0 时，使用 Input 将使 MSComm 控件读取接收缓冲区中全部的内容。

若接收缓冲区中 InputLen 字符无效，Input 属性返回一个零长度字符串 ("")。在使用 Input 前，用户可以选择检查 InBufferCount 属性来确定缓冲区中是否已有需要数目的字符。该属性在从输出格式为定长数据的机器读取数据时非常有用。

EOFEnable 属性：确定在输入过程中 MSComm 控件是否寻找文件结尾 (EOF) 字符。如果找到 EOF 字符，将停止输入并激活 OnComm 事件，此时 CommEvent 属性设置为 comEvEOF，

语法：object.EOFEnable [ = value ]

EOFEnable 属性语法包括下列部分：

value 布尔表达式，确定当找到 EOF 字符时，OnComm 事件是否被激活，如“设置值”中所描述。

value 的设置值：

True 当 EOF 字符找到时 OnComm 事件被激活。

False （缺省）当 EOF 字符找到时 OnComm 事件不被激活。

说明：当 EOFEnable 属性设置为 False，OnComm 控件将不在输入流中寻找 EOF 字符。

错误消息（MS Comm 控件）

下表列出 MSComm 控件可以捕获的错误：

值 描述

380 无效属性值 comInvalidPropertyValue

383 属性为只读 comSetNotSupported

394 属性为只读 comGetNotSupported

8000 端口打开时操作不合法 comPortOpen

8001 超时值必须大于 0

8002 无效端口号 comPortInvalid

8003 属性只在运行时有效

8004 属性在运行时为只读

8005 端口已经打开 comPortAlreadyOpen

8006 设备标识符无效或不支持该标识符

8007 不支持设备的波特率

8008 指定的字节大小无效

8009 缺省参数错误

8010 硬件不可用（被其它设备锁定）

8011 函数不能分配队列

8012 设备没有打开 comNoOpen

8013 设备已经打开

8014 不能使用 comm 通知

8015 不能设置 comm 状态 comSetCommStateFailed

8016 不能设置 comm 事件屏蔽

8018 仅当端口打开时操作才有效 comPortNotOpen

8019 设备忙

8020 读 comm 设备错误 comReadError

8021 为该端口检索设备控制块时的内部错误 comDCBError

在VC++中利用ActiveX控件开发串行通信程序

上海交通大学B9703-1信箱(200030) 黄海荣 田作华

摘  要：探讨在使用Visual C++编程时利用Microsoft Communications Control控件编写串行通信程序的方法,并给出了例程,具有一定的实用意义。

关键词：Visual C++ 串行通信 ActiveX

在开发微机控制系统的过程中，我们经常需要通过RS-232串行接口与外部设备进行通信。例如分级控制系统中上位机与下位机的数据交换以及数据采集系统中计算机与数字仪表的通信等。在DOS时代，编写串行通信程序是一件相当复杂的工作，程序员需要具备相当的硬件知识，对可编程串行通信接口芯片的内部寄存器定义、工作方式、指令字等相关内容有所了解，才有可能着手编写程序，大量的时间和精力都花在了如何与硬件打交道上，而不是花在我们的主要目的——获取与处理数据上；在Windows下，Win32API提供了使用CreateFile/WriteFile等文件I/O函数进行串行口操作的方法，但是在实现上仍然是相当烦琐的。幸运的是，Windows平台先进的ActiveX技术使我们在对串行口编程时不再需要处理烦琐的细节。利用已有的ActiveX控件，我们只需要编写少量的代码，就可以轻松高效地完成任务。本文以Windows 98下用Visual C++6.0开发PT650C秤重显示器的通信模块为例，探讨了使用Microsoft Communications Control控件进行串行通信的方法。

1 ActiveX控件介绍

ActiveX是Windows下进行应用程序开发的崭新技术，它的核心内容是组件对象模型COM(Component Object Model)。ActiveX控件包括一系列的属性、方法和事件，使用ActiveX控件的应用程序和ActiveX控件之间的工作方式是客户／服务器方式，即应用程序通过ActiveX控件提供的接口来访问ActiveX控件的功能。

Microsoft Communications Control（以下简称MSComm）是Microsoft公司提供的简化Windows下串行通信编程的ActiveX控件，它为应用程序提供了通过串行接口收发数据的简便方法。具体的来说，它提供了两种处理通信问题的方法：一是事件驱动(Event－driven)方法，一是查询法。

1.1 事件驱动法

在使用事件驱动法设计程序时，每当有新字符到达，或端口状态改变，或发生错误时，MSComm控件将解发OnComm事件，而应用程序在捕获该事件后，通过检查MSComm控件的CommEvent属性可以获知所发生的事件或错误，从而采取相应的操作。这种方法的优点是程序响应及时，可靠性高。

1.2 查询法

这种方法适合于较小的应用程序。在这种情况下，每当应用程序执行完某一串行口操作后，将不断检查MSComm控件的CommEvent属性以检查执行结果或者检查某一事件是否发生。例如，当程序向串行设备发送了某个命令后，可能只是在等待收到一个特定的响应字符串，而不是对收到的每一个字符都立刻响应并处理。

MSComm控件有许多重要的属性，其中首要的几个如表1所示。

表1

属性  说明

CommPort 设置/获取控件对应的串行口

Settings 设置/获取波特率、校验方式、数据位、停止位

PortOpen 打开/关闭通信口

Input 读取数据

Output 发送数据

2 编程实现

在使用MSComm控件开发PT650C秤重显示器通信程序时，采用了事件驱动法，主要是在comEvReceive(接收到数据)事件发生时响应并获取缓冲区中的数据。以下具体介绍实现方法。

打开Visual C++6.0集成开发环境，创建一个基于对话框的MFC应用程序项目，命名为MyCOM，记住在设置项目选项时必须选上ActiveX Controls，其他的按照缺省设置。完成这一步后，选择菜单项Project／Add to Project／Components and Controls……，将弹出一个对话框以选择系统中已有的组件(Components)和控件(Controls)。选择Registered ActiveX Controls文件夹下的Microsoft Communications Control项并按下Insert按钮，将MSComm控件支持加入到本项目中。这时将生成一个名为CMSComm的C++类，并且在对话框编辑器里的工具栏将出现MSComm控件图标。CMSComm类是由MSComm控件导出的一系列接口函数构成的，利用它将可以访问MSComm控件的属性(Property)和方法(Method)。

假设PT650C秤重显示器接在计算机COM1口上，那么打开资源编辑器，在程序主对话框(资源ID为IDD_MYCOM_DIALOG)上面放置一个MSComm控件，并用Class Wizard为该对话框类添加对应该控件的成员变量m_wnd COM１。由于PT650C秤重显示器与计算机进行串行通信时采用7个数据位、1个停止位、偶校验方式，并且波特率为2400/4800/9600可选，这里我采用9600波特率，在对话框编辑器中设置MSComm控件的属性如下：

ID:IDC_COM1(资源ID)

CommPort:1 (COM1)

Settings:9600,e,7,1(波特率9600，偶校验，7个数据位，1个停止位)

RThreshold:（每接收到1个字符就触发一个接收数据事件）

SThreshold:0（不触发发送缓冲区空事件）

InputLen:1（每次读操作从缓冲区中取一个字符）

其他选项按照缺省设置或者根据具体设备的要求进行设置。如果需要通过多个串行口与多台设备通信，那么每一个串行口对应于一个单独的MSComm控件。串行口的设置参数既可以在对话框编辑器里设定，也可以在程序代码中通过调用CMSComm类的成员函数设定。例如，我们可以在MyCOMDlg类的OnInitDialog成员函数中初始化MSComm控件的参数，代码如下：

BOOL CMyCOMDlg::OnInitDialog()

{

CDialog:OnInitDialog();

//以上为MFC框架自动生成的代码，在此不列出

//TODO:Add extra initialization here

m_wndCOM1.SetCommPort(1);

m_wndCOM1.SetSettings("9600,e,7,1");

m_wndCOM1.SetRThreshold(1);

m_wndCOM1.SetSThreshold(0);

m_wndCOM1.SetInputLen(1);

m_wndCOM1.SetPortOpen(TRUE);//打开通信口

return TRUE;//return TRUE unless you set the focus to a control

}

接下来为程序主对话框建立响应MSComm事件的处理函数，每当MSComm控件触发事件时该函数将被调用。在对话框编辑器中用鼠标左键双击MSComm控件图标，在弹出的对话框中输入函数名OnCommCOM1，该事件处理函数的原型定义和消息映射入口将自动被添加到CMyCOMDlg类中，我们所要做的只是在OnCommCOM1函数中给出具体的数据处理程序段，代码示例如下：

void CMyCOMDlg::OnCommCom1()

{

//TOD O:Add your control notification handler code here

CString sInput;

switch(m_wndCOM1.GetCommEvent())

{

case 1: //comEvSend事件

/*如有数据要发送，可采用以下代码：

VARIANT varOut;

VariantInit(&varOut);

varOut.vt=VT_BSTR;

USES_CONVERSION;

varOut.bstrVal=SysAllocString(T2OLE)("My data"));

if(varOut.bstrVal){

m_wndCOM1.SetOutput(varOut);

SysFreeString(varOut.bstrVal);

}

*/

break;

case 2: //comEvReceiv事件，有数据到达

sInput=m_wndCOM1.GetInput().bstrVal;

//对接收到的数据做必要处理

break;

case 1009://comEventRxParity事件，奇偶校验错误

//错误处理代码

break;

default:

break;

}

 

在这里必须注意的一点是在发送字符数据时，必须向MSComm控件提供Unicode格式的字符串，在以上代码中用到了USES_CONVERSION和T2OLE宏进行ANSI字符串到Unicode字符串的转换，具体内容可参考Visual C++6.0所带的MSDN文档，在此不加赘述。

本文对Windows 98下Visual C++ 程序中使用MSComm串行通信ActiveX控件编程的方法做了探讨，显示了ActiveX技术的强大功能、充分的灵活性和易用性，具有一定的实践意义。