串

口

通

讯

在VC++中有两种方法可以进行串口通讯。一种是利用Microsoft公司提供的ActiveX控件 Microsoft Communications Control。另一种是直接用VC++访问串口。下面将简述这两种方法。

　　一、Microsoft Communications Control
　　Microsoft公司在WINDOWS中提供了一个串口通讯控件，用它，我们可以很简单的利用串口进行通讯。在使用它之前，应将控件加在应用程序的对话框上。然后再用ClassWizard 生成相应的对象。现在我们可以使用它了。
　　该控件有很多自己的属性，你可以通过它的属性窗口来设置，也可以用程序设置。我推荐用程序设置，这样更灵活。
　　　SetCommPort：指定使用的串口。
　　　GetCommPort：得到当前使用的串口。
　　　SetSettings：指定串口的参数。一般设为默认参数"9600，N，8，1"。这样方便与其他串口进行通讯。
　　　GetSettings：取得串口参数。
　　　SetPortOpen：打开或关闭串口，当一个程序打开串口时，另外的程序将无法使用该串口。
　　　GetPortOpen：取得串口状态。
　　　GetInBufferCount：输入缓冲区中接受到的字符数。
　　　SetInPutLen：一次读取输入缓冲区的字符数。设置为0时，程序将读取缓冲区的全部字符。
　　　GetInPut：读取输入缓冲区。
　　　GetOutBufferCount：输出缓冲区中待发送的字符数。
　　　SetOutPut：写入输出缓冲区。
　　一般而言，使用上述函数和属性就可以进行串口通讯了。以下是一个范例。

#define MESSAGELENGTH 100 class CMyDialog : public CDialog { protected: VARIANT InBuffer; VARIANT OutBuffer; CMSComm m_Com; public: ...... } BOOL CMyDiaLog::OnInitDialog() { CDialog::OnInitDialog(); m_Com.SetCommPort(1); if (!m_Com.GetPortOpen()) { m_Com.SetSettings("57600,N,8,1"); m_Com.SetPortOpen(true); m_Com.SetInBufferCount(0); SetTimer(1,10,NULL); InBuffer.bstrVal=new unsigned short[MESSAGELENGTH]; OutBuffer.bstrVal=new unsigned short[MESSAGELENGTH]; OutBuffer.vt=VT_BSTR; } return true; } void CMyDiaLog::OnTimer(UINT nIDEvent) { if (m_Com.GetInBufferCount()>=MESSAGELENGTH) { InBuffer=m_Com.GetInput(); // handle the InBuffer. // Fill the OutBuffer. m_Com.SetOutput(OutBuffer); } CDialog::OnTimer(nIDEvent); }

用该控件传输的数据是UNICODE格式。关于UNICODE和ANSI的关系和转换请参看MSDN。

二、直接用VC++访问串口。
　　在VC++中，串口和磁盘文件可以统一的方式来简单读写。这两者几乎没有什么不同，只是在WINDOWS 9X下磁盘文件只能做同步访问，而串口只能做异步访问。
　　CreateFile：用指定的方式打开指定的串口。通常的方式为
　　   m_hCom = CreateFile( "COM1", GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,0,NULL,OPEN_EXISTING,FILE_ATTRIBUTE_NORMAL|FILE_FLAG_OVERLAPPED, NULL );
　　m_hCom为文件句柄。GENERIC_READ | GENERIC_WRITE指定可以对串口进行读写操作。第三个参数0表示串口为独占打开。OPEN_EXISTING表示当指定串口不存在时，程序将返回失败。 FILE_ATTRIBUTE_NORMAL | FILE_FLAG_OVERLAPPED则表示文件属性。当打开串口时，必须指定 FILE_FLAG_OVERLAPPED，它表示文件或设备不会维护访问指针，则在读写时，必须使用OVERLAPPED 结构指定访问的文件偏移量。
　　　ReadFile：读取串口数据。
　　　WriteFile：向串口写数据。
　　　CloseHandle：关闭串口。
　　 COMMTIMEOUTS：COMMTIMEOUTS主要用于串口超时参数设置。COMMTIMEOUTS结构如下：

typedef struct _COMMTIMEOUTS { DWORD ReadIntervalTimeout; DWORD ReadTotalTimeoutMultiplier; DWORD ReadTotalTimeoutConstant; DWORD WriteTotalTimeoutMultiplier; DWORD WriteTotalTimeoutConstant; } COMMTIMEOUTS,*LPCOMMTIMEOUTS;

ReadIntervalTimeout：两字符之间最大的延时，当读取串口数据时，一旦两个字符传输的时间差超过该时间，读取函数将返回现有的数据。设置为0表示该参数不起作用。 
　　ReadTotalTimeoutMultiplier：读取每字符间的超时。
　　ReadTotalTimeoutConstant：一次读取串口数据的固定超时。所以在一次读取串口的操作中，其超时为ReadTotalTimeoutMultiplier乘以读取的字节数再加上 ReadTotalTimeoutConstant。将ReadIntervalTimeout设置为MAXDWORD，并将ReadTotalTimeoutMultiplier 和ReadTotalTimeoutConstant设置为0，表示读取操作将立即返回存放在输入缓冲区的字符。
　　WriteTotalTimeoutMultiplier：写入每字符间的超时。
　　WriteTotalTimeoutConstant：一次写入串口数据的固定超时。所以在一次写入串口的操作中，其超时为WriteTotalTimeoutMultiplier乘以写入的字节数再加上 WriteTotalTimeoutConstant。
　　SetCommTimeouts函数可以设置某设备句柄的超时参数，要得到某设备句柄的超时参数可以用GetCommTimeouts函数。
　　DCB：DCB结构主要用于串口参数设置。该结构太庞大，这里就不一一讲述了，有兴趣者可查看MSDN关于DCB的描述。其中下面两个是比较重要的属性。
　　BaudRate：串口的通讯速度。一般设置为9600。
　　ByteSize：字节位数。一般设置为8。
　　DCB结构可以用SetCommState函数来设置，并可以用GetCommState来得到现有串口的属性。
　　SetupComm：设置串口输入、输出缓冲区。
　　OVERLAPPED：保存串口异步通讯的信息。具体结构如下：

typedef struct _OVERLAPPED { DWORD Internal; DWORD InternalHigh; DWORD Offset; DWORD OffsetHigh; HANDLE hEvent; } OVERLAPPED;

Internal，InternalHigh是保留给系统使用的，用户不需要设置。
　　Offset，OffsetHigh是读写串口的偏移量，一般设置OffsetHigh为NULL，可以支持2GB数据。
　　hEvent读写事件，因为串口是异步通讯，操作可能被其他进程堵塞，程序可以通过检查该时间来得知是否读写完毕。事件将在读写完成后，自动设置为有效。
　　通过以上这些函数和结构，我们就可以通过串口进行通讯了，现在我们具体看下面的实例：

BOOL CSerial::Open( int nPort, int nBaud ) { if( m_bOpened ) return( TRUE ); char szPort[15]; DCB dcb; wsprintf( szPort, "COM%d", nPort ); m_hComDev = CreateFile( szPort, GENERIC_READ ¦ GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL ¦ FILE_FLAG_OVERLAPPED, NULL ); if( m_hComDev == NULL ) return( FALSE ); memset( &m_OverlappedRead, 0, sizeof( OVERLAPPED ) ); memset( &m_OverlappedWrite, 0, sizeof( OVERLAPPED ) ); COMMTIMEOUTS CommTimeOuts; CommTimeOuts.ReadIntervalTimeout = 0xFFFFFFFF; CommTimeOuts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 0; CommTimeOuts.ReadTotalTimeoutConstant = 0; CommTimeOuts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 0; CommTimeOuts.WriteTotalTimeoutConstant = 5000; SetCommTimeouts( m_hComDev, &CommTimeOuts ); m_OverlappedRead.hEvent = CreateEvent( NULL, TRUE, FALSE, NULL ); m_OverlappedWrite.hEvent = CreateEvent( NULL, TRUE, FALSE, NULL ); dcb.DCBlength = sizeof( DCB ); GetCommState( m_hComDev, &dcb ); dcb.BaudRate = nBaud; dcb.ByteSize = 8; if( !SetCommState( m_hComDev, &dcb ) ¦¦ !SetupComm( m_hComDev, 10000, 10000 ) ¦¦ m_OverlappedRead.hEvent == NULL ¦¦ m_OverlappedWrite.hEvent == NULL ) { DWORD dwError = GetLastError(); if(m_OverlappedRead.hEvent!=NULL) CloseHandle( m_OverlappedRead.hEvent ); if(m_OverlappedWrite.hEvent!=NULL) CloseHandle( m_OverlappedWrite.hEvent ); CloseHandle( m_hComDev ); return FALSE; } m_bOpened = TRUE; return m_bOpened; } int CSerial::InBufferCount( void ) { if( !m_bOpened ¦¦ m_hComDev == NULL ) return( 0 ); DWORD dwErrorFlags; COMSTAT ComStat; ClearCommError( m_hIDComDev, &dwErrorFlags, &ComStat ); return (int)ComStat.cbInQue; } DWORD CSerial::ReadData( void *buffer, DWORD dwBytesRead) { if( !m_bOpened ¦¦ m_hComDev == NULL ) return 0; BOOL bReadStatus; DWORD dwErrorFlags; COMSTAT ComStat; ClearCommError( m_hComDev, &dwErrorFlags, &ComStat ); if( !ComStat.cbInQue ) return 0; dwBytesRead = min(dwBytesRead,(DWORD) ComStat.cbInQue); bReadStatus=ReadFile(m_hComDev,buffer,dwBytesRead, &dwBytesRead, &m_OverlappedRead ); if( !bReadStatus ) { if( GetLastError() == ERROR_IO_PENDING ) { WaitForSingleObject( m_OverlappedRead.hEvent, 2000 ); return dwBytesRead; } return 0; } return dwBytesRead; } DWORD CSerial::SendData( const char *buffer, DWORD dwBytesWritten) { if( !m_bOpened ¦¦ m_hComDev == NULL ) return( 0 ); BOOL bWriteStat; bWriteStat=WriteFile(m_hComDev,buffer,dwBytesWritten,&dwBytesWritten, &m_OverlappedWrite ); if( !bWriteStat) { I f (GetLastError() == ERROR_IO_PENDING ) { WaitForSingleObject( m_OverlappedWrite.hEvent, 1000 ); return dwBytesWritten; } return 0; } return dwBytesWritten; }

四．在MFC下的32位串口应用程序

㈠ 使用ActiveX控件

㈡ 使用32位的API 通信函数
本文详细介绍了串行通信的基本原理，以及在Windows NT、Win98环境下用MFC实现串口（COM）通信的方法：使用ActiveX控件或Win API.并给出用Visual C++6.0编写的相应MFC32位应用程序。关键词：串行通信、VC++6.0、ActiveX控件、Win API、MFC32位应用程序、事件驱动、非阻塞通信、多线程.
　　在Windows应用程序的开发中，我们常常需要面临与外围数据源设备通信的问题。计算机和单片机（如MCS-51）都具有串行通信口，可以设计相应的串口通信程序，完成二者之间的数据通信任务。
　　实际工作中利用串口完成通信任务的时候非常之多。已有一些文章介绍串口编程的文章在计算机杂志上发表。但总的感觉说来不太全面，特别是介绍32位下编程的更少，且很不详细。笔者在实际工作中积累了较多经验,结合硬件、软件，重点提及比较新的技术，及需要注意的要点作一番探讨。希望对各位需要编写串口通信程序的朋友有一些帮助。
四．在MFC下的32位串口应用程序                         回到页顶
    32位下串口通信程序可以用两种方法实现：利用ActiveX控件；使用API 通信函数。使用ActiveX控件，程序实现非常简单，结构清晰，缺点是欠灵活；使用API 通信函数的优缺点则基本上相反。
    以下介绍的都是在单文档（SDI）应用程序中加入串口通信能力的程序。
㈠ 使用ActiveX控件：
    VC++ 6.0提供的MSComm控件通过串行端口发送和接收数据，为应用程序提供串行通信功能。使用非常方便，但可惜的是，很少有介绍MSComm控件的资料。
　　⑴．在当前的Workspace中插入MSComm控件。
　　 Project菜单------>Add to Project---->Components and Controls----->Registered
　　 ActiveX Controls--->选择Components: Microsoft Communications Control,
　　 version 6.0 插入到当前的Workspace中。
     结果添加了类CMSComm(及相应文件：mscomm.h和mscomm.cpp )。
　　⑵．在MainFrm.h中加入MSComm控件。
protected:
　　 CMSComm m_ComPort;
在Mainfrm.cpp::OnCreare()中：
 　　DWORD style=WS_VISIBLE|WS_CHILD;
　　 if (!m_ComPort.Create(NULL,style,CRect(0,0,0,0),this,ID_COMMCTRL))

{
          TRACE0("Failed to create OLE Communications Control\n");
          return -1;　　 // fail to create
　　}
　　⑶.初始化串口
    m_ComPort.SetCommPort(1);　　//选择COM?
m_ComPort. SetInBufferSize(1024); //设置输入缓冲区的大小，Bytes
m_ComPort. SetOutBufferSize(512); //设置输入缓冲区的大小，Bytes
if(!m_ComPort.GetPortOpen()) //打开串口
m_ComPort.SetPortOpen(TRUE);
m_ComPort.SetInputMode(1); //设置输入方式为二进制方式
m_ComPort.SetSettings("9600,n,8,1"); //设置波特率等参数
m_ComPort.SetRThreshold(1); //为1表示有一个字符引发一个事件
m_ComPort.SetInputLen(0);
⑷．捕捉串口事项。

MSComm控件可以采用轮询或事件驱动的方法从端口获取数据。我们介绍比较使用的事件驱动方法：有事件（如接收到数据）时通知程序。在程序中需要捕获并处理这些通讯事件。
在MainFrm.h中：
   protected:
      afx_msg void OnCommMscomm();
      DECLARE_EVENTSINK_MAP()
在MainFrm.cpp中：
      BEGIN_EVENTSINK_MAP(CMainFrame,CFrameWnd )　　
      ON_EVENT(CMainFrame,ID_COMMCTRL,1,OnCommMscomm,VTS_NONE)　　　　　　　　　      //映射ActiveX控件事件
      END_EVENTSINK_MAP()
⑸．串口读写.

完成读写的函数的确很简单，GetInput()和SetOutput()就可。两个函数的原型是：
     VARIANT GetInput()；及 void SetOutput(const VARIANT& newValue);都要使用VARIANT类型（所有Idispatch::Invoke的参数和返回值在内部都是作为VARIANT对象处理的）。
     无论是在PC机读取上传数据时还是在PC机发送下行命令时，我们都习惯于使用字符串的形式（也可以说是数组形式）。查阅VARIANT文档知道，可以用BSTR表示字符串，但遗憾的是所有的BSTR都是包含宽字符，即使我们没有定义_UNICODE_UNICODE也是这样！ WinNT支持宽字符, 而Win95并不支持。为解决上述问题，我们在实际工作中使用CbyteArray，给出相应的部分程序如下：
　　void CMainFrame::OnCommMscomm()

{
　　　　 VARIANT vResponse;　　 int k;
         if(m_commCtrl.GetCommEvent()==2)

{
k=m_commCtrl.GetInBufferCount(); //接收到的字符数目
if(k>0)

{
vResponse=m_commCtrl.GetInput(); //read
SaveData(k,(unsigned char*) Response.parray->pvData);

} // 接收到字符，MSComm控件发送事件

}　　 。。。。。 // 处理其他MSComm控件

}
void CMainFrame::OnCommSend()

{
。。。。。。。。 // 准备需要发送的命令，放在TxData[]中
     CByteArray array;
     array.RemoveAll();
     array.SetSize(Count);
     for(i=0;i<Count;i++)

array.SetAt(i, TxData[i]);
　　 m_ComPort.SetOutput(COleVariant(array)); // 发送数据
}
请大家认真关注第⑷、⑸中内容，在实际工作中是重点、难点。

㈡ 使用32位的API 通信函数:                   回到页顶
可能很多朋友会觉得奇怪：用32位API函数编写串口通信程序，不就是把16位的API换成32位吗？16位的串口通信程序可是多年之前就有很多人研讨过了……
    此文主要想介绍一下在API串口通信中如何结合非阻塞通信、多线程等手段，编写出高质量的通信程序。特别是在CPU处理任务比较繁重、与外围设备中有大量的通信数据时，更有实际意义。
⑴．在中MainFrm.cpp定义全局变量
HANDLE　　　　hCom; // 准备打开的串口的句柄
HANDLE　　　　hCommWatchThread ;//辅助线程的全局函数
⑵．打开串口，设置串口
hCom =CreateFile( "COM2", GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, // 允许读写
　　　　　　　　 0,　　　　　　　　　　// 此项必须为0
　　　　　　　　 NULL,　　　　　　　　 // no security attrs
　　　　　　　　 OPEN_EXISTING,　　　　//设置产生方式
　　　　　　　　 FILE_FLAG_OVERLAPPED, // 我们准备使用异步通信
　　　　　　　　 NULL );
请大家注意，我们使用了FILE_FLAG_OVERLAPPED结构。这正是使用API实现非阻塞通信的关键所在。
ASSERT(hCom!=INVALID_HANDLE_VALUE); //检测打开串口操作是否成功
SetCommMask(hCom, EV_RXCHAR|EV_TXEMPTY );//设置事件驱动的类型
SetupComm( hCom, 1024,512) ; //设置输入、输出缓冲区的大小
PurgeComm( hCom, PURGE_TXABORT | PURGE_RXABORT | PURGE_TXCLEAR
　　　　　　　　　　 | PURGE_RXCLEAR ); //清干净输入、输出缓冲区
COMMTIMEOUTS CommTimeOuts ; //定义超时结构，并填写该结构
　　 …………
SetCommTimeouts( hCom, &CommTimeOuts ) ;//设置读写操作所允许的超时
DCB　　　　dcb ; // 定义数据控制块结构
GetCommState(hCom, &dcb ) ; //读串口原来的参数设置
dcb.BaudRate =9600; dcb.ByteSize =8; dcb.Parity = NOPARITY;
dcb.StopBits = ONESTOPBIT ;dcb.fBinary = TRUE ;dcb.fParity = FALSE;
SetCommState(hCom, &dcb ) ; //串口参数配置
上述的COMMTIMEOUTS结构和DCB都很重要，实际工作中需要仔细选择参数。
⑶启动一个辅助线程，用于串口事件的处理。
Windows提供了两种线程，辅助线程和用户界面线程。区别在于：辅助线程没有窗口，所以它没有自己的消息循环。但是辅助线程很容易编程，通常也很有用。
在次，我们使用辅助线程。主要用它来监视串口状态，看有无数据到达、通信有无错误；而主线程则可专心进行数据处理、提供友好的用户界面等重要的工作。
    hCommWatchThread=CreateThread( (LPSECURITY_ATTRIBUTES) NULL, //安全属性
　　　　　　　　 0,//初始化线程栈的大小，缺省为与主线程大小相同
　　　　　　　　 (LPTHREAD_START_ROUTINE)CommWatchProc, //线程的全局函数
　　　　　　　　 GetSafeHwnd(), //此处传入了主框架的句柄
　　　　　　　　 0, &dwThreadID );
　　ASSERT(hCommWatchThread!=NULL);
⑷为辅助线程写一个全局函数，主要完成数据接收的工作。

请注意OVERLAPPED结构的使用，以及怎样实现了非阻塞通信。
UINT CommWatchProc(HWND hSendWnd){
　　DWORD dwEvtMask=0 ;
　　SetCommMask( hCom, EV_RXCHAR|EV_TXEMPTY );//有哪些串口事件要监视？

// 等待串口通信事件的发生检测返回的dwEvtMask，看发生了什么串口事件：
　　WaitCommEvent( hCom, &dwEvtMask, os ); 
　　if ((dwEvtMask & EV_RXCHAR) == EV_RXCHAR)

{   // 缓冲区中有数据到达
　　COMSTAT ComStat ; DWORD dwLength;
　　ClearCommError(hCom, &dwErrorFlags, &ComStat ) ;
　　dwLength = ComStat.cbInQue ; //输入缓冲区有多少数据？
　　if (dwLength > 0)

{
BOOL fReadStat ;　　
fReadStat = ReadFile( hCom, lpBuffer，dwLength, &dwBytesRead,&READ_OS( npTTYInfo ) ); //读数据
注:我们在CreareFile()时使用了FILE_FLAG_OVERLAPPED,现在ReadFile()也必须使用
　　LPOVERLAPPED结构.否则,函数会不正确地报告读操作已完成了.

使用LPOVERLAPPED结构, ReadFile()立即返回,不必等待读操作完成,实现非阻塞通信.此时, ReadFile()返回FALSE, GetLastError()返回ERROR_IO_PENDING.
if (!fReadStat)

{
　　 if (GetLastError() == ERROR_IO_PENDING)

{

while(!GetOverlappedResult(hCom,
　　　　　　 &READ_OS( npTTYInfo ), & dwBytesRead, TRUE ))

{
　　　　　　 dwError = GetLastError();
　　　　　　 if(dwError == ERROR_IO_INCOMPLETE) continue；
　　　　　　　　　　　　 //缓冲区数据没有读完，继续
　　　　　　 …… ……　　　　　　
　　         ::PostMessage((HWND)hSendWnd,WM_NOTIFYPROCESS,0,0);//通知主线程，串口收到数据

}
　　所谓的非阻塞通信，也即异步通信。是指在进行需要花费大量时间的数据读写操作（不仅仅是指串行通信操作）时，一旦调用ReadFile()、WriteFile(), 就能立即返回，而让实际的读写操作在后台运行；相反，如使用阻塞通信，则必须在读或写操作全部完成后才能返回。由于操作可能需要任意长的时间才能完成，于是问题就出现了。
非常阻塞操作还允许读、写操作能同时进行（即重叠操作?），在实际工作中非常有用。
要使用非阻塞通信，首先在CreateFile()时必须使用FILE_FLAG_OVERLAPPED；然后在 ReadFile()时lpOverlapped参数一定不能为NULL，接着检查函数调用的返回值，调用GetLastError()，看是否返回ERROR_IO_PENDING。如是，最后调用GetOverlappedResult()返回重叠操作(overlapped operation)的结果;WriteFile()的使用类似。
⑸．在主线程中发送下行命令。
BOOL　　fWriteStat ; char szBuffer[count];
　　　　　 …………//准备好发送的数据，放在szBuffer[]中
fWriteStat = WriteFile(hCom, szBuffer, dwBytesToWrite,
　　　　　　　　　　 &dwBytesWritten, &WRITE_OS( npTTYInfo ) ); //写数据
注:我们在CreareFile()时使用了FILE_FLAG_OVERLAPPED,现在WriteFile()也必须使用　　 LPOVERLAPPED结构.否则,函数会不正确地报告写操作已完成了.
　　 使用LPOVERLAPPED结构,WriteFile()立即返回,不必等待写操作完成,实现非阻塞 通信.此时, WriteFile()返回FALSE, GetLastError()返回ERROR_IO_PENDING.
int err=GetLastError();
if (!fWriteStat) {
　　 if(GetLastError() == ERROR_IO_PENDING){
　　　　while(!GetOverlappedResult(hCom,     &WRITE_OS( npTTYInfo ),
　　　　　　　　　　 &dwBytesWritten, TRUE )) {
　　　　　　dwError = GetLastError();
　　　　　　if(dwError == ERROR_IO_INCOMPLETE){
　　　　　　　　　　 // normal result if not finished

　　　　　　　　dwBytesSent += dwBytesWritten; continue; }

　　　　
综上，我们使用了多线程技术，在辅助线程中监视串口，有数据到达时依靠事件驱动，读入数据并向主线程报告（发送数据在主线程中，相对说来，下行命令的数据总是少得多）；并且，WaitCommEvent()、ReadFile()、WriteFile()都使用了非阻塞通信技术，依靠重叠（overlapped）读写操作，让串口读写操作在后台运行。

依托vc6.0丰富的功能，结合我们提及的技术，写出有强大控制能力的串口通信应用程序。就个人而言，我更偏爱API技术，因为控制手段要灵活的多,功能也要强大得多