# TMS320C54x DSP

CPU与外设

第一章 综	述

1 总线结构

C54x包括8条16比特宽度的总线，其中：

- 一条程序总线（PB）

- 三条数据总线（CB、DB、EB）

- 四条地址总线（PAB、CAB、DAB、EAB）

- CPU

C54x的CPU结构包括：

- 40比特的ALU，其输入来自16比特立即数、16比特来自数据存储器的数据、暂时存储器、T中的16比特数、数据存储器中两个16比特字、数据存储器中32比特字、累加器中40比特字。

- 2个40比特的累加器，分为三个部分，保护位（39－32比特）、高位字（31－16比特）、低位字（15－0比特）。

- 桶型移位器，可产生0到31比特的左移或0到16比特的右移。

- 17×17比特的乘法器

- 40比特的加法器

- 比较选择和存储单元CSSU

- 数据地址产生器DAGEN

- 程序地址产生器PAGEN

- 外设

C54x包括：

- 通用I/O引脚，XF和BIO

- 定时器

- PLL时钟产生器

- HPI口，8比特或16比特

- 同步串口

- 带缓存串口，BSP

- 多路带缓存串口，McBSP

- 时分复用串口，TDM

- 可编程等待状态产生器

- 可编程bank－switching模块

- 外部总线接口

- IEEE1149.1标准JTAG口

第二章 存储器

一般而言，C54x的存储空间可达192K16比特字，64K程序空间，64K数据空间，64KI/O空间。

依赖其并行的工艺特性和片上RAM双向访问的性能，在一个机器周期内，C54x可以执行4条并行并行存储器操作：取指令，两操作数读，一操作数写。

使用片内存储器有三个优点：高速执行（不需要等待），低开销，低功耗。

1 存储空间分配图（以C549为例）

复位后，中断矢量表位于程序区FF80H位置，可重新定位于程序空间任何一个128字的页面（其地址高9比特即页号由PMST中IPTR确定）。

2 程序存储区

C54x有片内ROM、DARAM、SARAM，这些区域可以通过软件配置到程序空间。当地址落在这些区域内，自动对这些区域进行访问；当地址落在这些区域以外，自动产生对外部存储器的访问。

2.1 片内ROM

片内ROM（4K，16K，24K，28K或48K字）可能包括的内容有：

- 引导程序，可以从串口、外部存储器、I/O口或HPI口引导

- 256字的μ率扩展表

- 256字的A率扩展表

- 256字的正弦表

- 中断矢量表

2.2 扩展程序存储器

‘548、’549、’5410、’5420采用分页扩展的方式使可寻址程序空间达到8192K字。这一功能的实现有赖于：

- 23条地址线

- 扩展程序计数器XPC

- 6条访问外部程序空间的指令

当程序空间可以使用片内RAM时，程序空间的每一页分为以下两部分：最大32K字的通用块和32K字的专有块。通用块为所有页共享。

XPC寄存器指示选定页，复位后，初始化为0。影响XPC的6条指令是：

- FB[D]－长跳转指令

- FBACC[D]－长跳转指令，跳转地址由A或B中内容确定

- FCALA[D]－长调用指令，子程序地址由A或B中内容确定

- FCALL[D]－长调用指令

- FRET[D]－长返回指令

- FRETE[D]－长中断返回指令

其它的指令不修改XPC寄存器，而在当前页中做内部访问。

- 内存映象寄存器（以‘549为例）

| 0 | IMR | 中断屏蔽寄存器 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IFR | 中断标志寄存器 |
| 2-5 | - | 测试保留 |
| 6 | ST0 | 状态寄存器0 |
| 7 | ST1 | 状态寄存器1 |
| 8 | AL | 累加器A低字（15－0比特） |
| 9 | AH | 累加器A高字（31－16比特） |
| A | AG | 累加器A保护位（39－32比特） |
| B | BL | 累加器B低字（15－0比特） |
| C | BH | 累加器B高字（31－16比特） |
| D | BG | 累加器B保护位（39－32比特） |
| E | T | 乘法寄存器 |
| F | TRN | 传送寄存器 |
| 10-17 | AR0-AR7 | 辅助寄存器ARn n＝0～7 |
| 18 | SP | 堆栈指针 |
| 19 | BK | 循环缓存区大小寄存器 |
| 1A | BRC | 块重复计数器 |
| 1B | RSA | 块重复开始地址 |
| 1C | REA | 块重复结束地址 |
| 1D | PMST | 状态寄存器 |
| 1E | XPC | PC扩展寄存器 |
| 1E－1F | － | 保留 |
| 20 | BDRR0 | 带缓存串口0数据接收寄存器 |
| 21 | BDXR0 | 带缓存串口0数据发送寄存器 |
| 22 | BSPC0 | 带缓存串口0控制寄存器 |
| 23 | BSPCE0 | 带缓存串口0控制扩展寄存器 |
| 24 | TIM | 定时器计数器 |
| 25 | PRD | 定时器周期寄存器 |
| 26 | TCR | 定时器控制寄存器 |
| 27 | － | 保留 |
| 28 | SWWSR | 等待状态产生寄存器 |
| 29 | BSCR | Bank-switching控制寄存器 |
| 2A | － | 保留 |
| 2B | XSWR | 扩展等待状态寄存器 |
| 2C | HPIC | 主机接口控制寄存器 |
| 2D－2F | － | 保留 |
| 30 | TRCN | TDM串口数据接收寄存器 |
| 31 | TDXR | TDM串口数据发送寄存器 |
| 32 | TSPC | TDM串口控制寄存器 |
| 33 | TCSR | TDM串口通道选择寄存器 |
| 34 | TRTA | TDM串口接收发送寄存器 |
| 35 | TRAD | TDM串口接收地址寄存器 |
| 36－37 | － | 保留 |
| 38 | AXR0 | ABU0发送地址寄存器 |
| 39 | BKX0 | ABU0发送缓冲大小寄存器 |
| 3A | ARR0 | ABU0接收地址寄存器 |
| 3B | BKR0 | ABU0接收缓冲大小寄存器 |
| 3C | AXR1 | ABU1发送地址寄存器 |
| 3D | BKX1 | ABU1发送缓冲大小寄存器 |
| 3E | ARR1 | ABU1接收地址寄存器 |
| 3F | BKR1 | ABU1接收缓冲大小寄存器 |
| 40 | BDRR1 | 带缓存串口1数据接收寄存器 |
| 41 | BDXR1 | 带缓存串口1数据发送寄存器 |
| 42 | BSPC1 | 带缓存串口1控制寄存器 |
| 43 | BSPCE1 | 带缓存串口1控制扩展寄存器 |
| 44－57 | － | 保留 |
| 58 | CLKMD | 时钟方式寄存器 |
| 59－5F | － | 保留 |

下面着重对三个状态寄存器作一简要说明。

  - ST0寄存器

ST0结构为：

| 15－13 | ## 12 | 11 | 10 | 9 | 8－0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARP | ## TC | C | OVA | OVB | DP |

- ARP－辅助寄存器指针

- TC－测试/控制位，存储了ALU测试位操作的结果，受BIT，BITF，CMPM，CMPR，CMPS，SFTC指令的影响

- C－如果加法产生进位C为1，减法产生借位C为0。ADD指令只能置位C，而SUB指令只能清C

- OVA－累加器A溢出标志

- OVB－累加器B溢出标志

- DP－数据存储空间页标志，由DP指定页，在此页中采用直接寻址指令。其绝对地址为DP指示的高9位加上直接寻址指令中的地址为其低7位构成。

  - ST1寄存器

ST1结构为：

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRAF | CPL | XF | HM | INTM | 0 | OVM | SXM | C16 | FRCT | CMPT | ASM |

- BRAF－块重复指示。BRAF＝1，块重复操作。

- CPL－编译器模式，指示相关直接寻址选用指针。CPL＝0，使用DP指针；CPL＝1，使用SP指针。

- XF－指示外部引脚XF状态。

- HM－挂起方式。指示CPU响应HOLD信号的方式。HM＝0，外部接口呈高阻；HM＝1，CPU停机。

- INTM－全局中断控制位。INTM＝0，开中断；INTM＝1，屏蔽可屏蔽中断。

- 0－读出值总为0。

- OVM－溢出处理方式。指示发生溢出时，对累加器中数值的处理。OVM＝0，溢出值不变；OVM＝1，载入正向最大值007FFFFFFFH或负向最大值0080000000H。

- SXM－符号扩展方式。SXM＝0，符号不扩展；SXM＝1，数据被ALU使用前先行符号扩展。

- C16－C16＝0，ALU操作采用双精度方式（全32位方式），C16＝1，ALU操作采用双16位方式。

- FRCT－小数模式。FRCT＝1，乘法器输出左移一位补偿多余的符号位。

- CMPT－兼容模式。CMPT＝0，ARP在只有单数据存储器操作数的间接寻址方式中不更新，在这种方式下，ARP必须总置0；CMPT＝1，ARP在上述条件下更新，除非使用AR0。

- ASM－累加器移位数。规定了移位范围-16－15，用于并行存储指令STH、STL、ADD、SUB和LD。

  - PMST寄存器

ST1结构为：

| 15－7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IPTR | MP/MC | OVLY | AVIS | DROM | CLKOFF | SMUL | SST |

- IPTR－中断矢量指针。此9位指向内存空间中以128字为单位的页首址。即中断矢量必须位于页的起始部分。复位后IPTR为1FFH，指向FF80H的位置，可重新定义到任何页。

- MPMC－微机/微处理器模式。MPMC＝0，微机模式，片内ROM可访问；MPMC＝1，微处理器模式，片内ROM不可访问。

- OVLY－片内RAM是否配置入程序空间。OVLY＝0，片内RAM不配置入程序空间；OVLY＝1，除00－7FH外，片内RAM配置入程序空间。

- AVIS－地址显示模式。控制对内部程序访问时，地址数据是否显示在地址线上。AVIS＝0，不显示；AVIS＝1，显示。

- DROM－数据ROM配置。DROM＝0，片内ROM不配置在数据空间；DROM＝1，部分片内ROM配置在数据空间。

- CLKOFF－CLKOUT关闭。CLKOFF＝1，CLKOUT输出禁止，保持高电平。

- SMUL－乘法溢出处理。当SMUL＝1，且OVM＝1，FRCT＝1时，对MAC（乘累加）和MAS（乘累减）指令的操作基于ETSI GSM规范。体现在在小数模式下，在进行后续加/减之前，8000H×8000H的结果被调整为7FFFFFFH。这等同于在OVM＝1下MPY＋ADD指令。如果只有OVM＝1，而SMUL不为1，只在加/减结果后作溢出调整。

- SST－存储溢出处理。当SST＝1，累加器中数据在存储到数据空间之前进行溢出调整。影响指令有：STH，STL，STLM，DST，ST||ADD，ST||LD，ST||MACR[R]，ST||MAS[R]，ST||MPY和ST||SUB.步骤是：

- 依据指令，累加器中数据完成左移或右移。

- 40比特值根据SXM位调整为32位。SXM＝0（不符号扩展），若值大于7FFFFFFFH，取7FFFFFFFH；若SXM＝1（符号扩展），若值大于7FFFFFFFH，取7FFFFFFFH，若值小于80000000H，取80000000H。

- 调整后数据存入数据空间。

- 在调整过程中，累加器中数据不改变。

  - 累加器的存储操作

累加器中数据存储，AH和AL部分比较好办，采用STH，STL和STLM即可完成。要存储AG中的内容，则需要采用间接方式，如累加器A中内容为0FF 4321 1234H，要存储AG部分内容至TEMP存储器中，可用“STH A，－8，TEMP”指令来完成，TEMP＝FF43H。

第三章 数据寻址

C54x提供七类寻址方式：

- 立即数寻址

- 绝对地址寻址

- 累加器寻址

- 直接寻址

- 间接寻址

- 内存映象寄存器寻址

- 堆栈寻址

下面着重介绍以下几种方式。

1 绝对地址寻址

术语解释：dmad－数据存储地址；pmad－程序存储地址；PA－口地址；lk－长整数。

绝对地址寻址包括四类：

- dmad寻址

- pmad寻址

- PA寻址

- *(lk)寻址

1.1 dmad寻址

dmad寻址用一标号标记数据空间地址，这类指令有：

- MVDK Smem,dmad

- MVDM dmad,MMR

- MVKD dmad,Smem

- MVMD MMR,dmad

如：MVKD SAMPLE,*AR5。此处SAMPLE即是dmad。

1.2 pmad寻址

pmad寻址用一标号标记程序空间地址，这类指令有：

- FIRS Xmem,Ymem,pmad

- MACD Smem,pmad,src

- MACP Smem,pmad,src

- MVDP Smem,pmad

- MVPD pmad,Smem

如：MVPD TABLE,*AR7-。此处TABLE即为pmad。

1.3 PA寻址

PA寻址用一标号标记外部I/O口地址，这类指令有：

- PORTR PA,Smem

- PORTW Smem,PA

如：PORTR FIFO,*AR5。此处FIFO即为PA。

1.4 *(lk)寻址

*(lk)寻址也是用标号标记数据空间地址。

如：LD *(BUFFER),A。使用这类指令的好处在于不用修改DP和AR值。但有一点要注意的是，这类指令不能用于重复执行单指令中（RPT，RPTZ）。

2 直接寻址

在这类指令中，指令中的地址标号构成dmad的低7位（DP方式）或作为正向偏移量（SP方式）。所以指令中地址标号不得超过7位，采用DP或SP方式，由ST1中CPL位决定。CPL＝0，采用DP方式；CPL＝1，采用SP方式。

2.1 DP方式

DP方式，DP中内容作为dmad地址高9位，指令中地址标号作为低7位构成dmad地址。

2.2 SP方式

SP方式，以SP中内容作为dmad基地址，指令中地址标号作为正向偏移量，二者相加构成dmad地址。

3 间接寻址

间接寻址是指dmad由辅助寄存器AR0－AR7内容构成。使用间接寻址的灵活性不仅在于一条指令完成读或写数据存储区（单操作数），还在于一条指令可以完成两个不同存储区的读操作，或两个不同存储区的写操作，或对两个不同位置的一读一写操作。

3.1 对SARAM的访问

对SARAM访问使用寄存器AR0－AR7，其中AR0为变址寄存器。用法见下表：

| 语 法 | 功 能 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| *ARx | dmad=ARx | ARx包含dmad |
| *ARx- | dmad=ARx ARx=ARx-1 | 访问后，ARx中地址内容减1 |
| *ARx+ | dmad=ARx ARx=ARx+1 | 访问后，ARx中地址内容加1 |
| *+ARx | dmad=ARx+1 ARx=ARx+1 | 访问前，ARx中地址内容加1 |
| *ARx-0B | dmad=ARx ARx=B(ARx-AR0) | 访问后，ARx中内容减去AR0中内容，并产生反向借位翻转（用于FFT算法） |
| *ARx-0 | dmad=ARx ARx=ARx-AR0 | 访问后，ARx中内容减去AR0中内容 |
| *ARx+0 | dmad=ARx ARx=ARx+AR0 | 访问后，ARx中内容减去AR0中内容 |
| *ARx+0B | dmad=ARx ARx=B(ARx+AR0) | 访问后，ARx中内容加上AR0中内容，并产生反向进位翻转（用于FFT算法） |
| *ARx-% | dmad=ARx ARx=circ(ARx-1) | 访问后，ARx中内容按循环寻址方式减1 |
| *ARx-0% | dmad=ARx ARx=circ(ARx-AR0) | 访问后，ARx中内容按循环寻址方式减去AR0中内容 |
| *ARx+% | dmad=ARx ARx=circ(ARx+1) | 访问后，ARx中内容按循环寻址方式加1 |
| *ARx+0% | dmad=ARx ARx=circ(ARx+AR0) | 访问后，ARx中内容按循环寻址方式加上AR0中内容 |
| *ARx(lk) | dmad=ARx+lk ARx=ARx | ARx中内容加上16位长偏移（lk）为dmad，ARx不更新 |
| *+ARx(lk) | dmad=ARx+lk ARx=ARx+lk | ARx中内容加上16位长偏移（lk）为dmad，ARx更新 |
| *+ARx(lk)% | dmad=circ(ARx+lk) ARx=circ(ARx+lk) | ARx中内容按循环寻址方式加上16位长偏移（lk）为dmad，ARx更新 |
| *(lk) | dmad=lk | 16位绝对地址寻址 |

循环寻址操作如下：

寄存器BK作为循环缓存区大小（R）。循环缓存区基地址的低N位必须为0。R和N满足以下关系：2N≻R。末地址为基地址＋R。步进值step≥1。变址index由以下算法确定：

若0≤index+step≺BK,index=index+step；

若index+step≥BK,index=index+step−BK；

若index+step≺0,index=index+step+BK。

3.2 对DARAM的访问

对DARAM访问使用辅助寄存器AR2－AR5，用法见下表：

| 语 法 | 功 能 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| *ARx | dmad=ARx | ARx包含dmad |
| *ARx- | dmad=ARx ARx=ARx-1 | 访问后，ARx中地址内容减1 |
| *ARx+ | dmad=ARx ARx=ARx+1 | 访问后，ARx中地址内容加1 |
| *ARx+0% | dmad=ARx ARx=circ(ARx+AR0) | 访问后，ARx中内容按循环寻址方式加上AR0中内容 |

第四章 中断系统

硬件和软件驱动都可以使C54x产生中断。软件中断是指由程序指令引起的中断，这类指令有：INTR，TRAP，RESET。硬件中断可由外部硬件引发，或由片内外设内部引发。无论软件中断还是硬件中断都可分为可屏蔽中断和不可屏蔽中断。C54x处理中断按以下三个步骤：

- 接收中断请求

- 响应中断

- 执行中断服务程序

3.2 中断标志寄存器IFR（以C549为例）

| 15-14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | BMINT1 | BMINT0 | BXINT1 | BRINT1 | HPINT | INT3 | TXINT | TRINT | BXINT0 | BRINT0 | TINT | INT2 | INT1 | INT0 |

IFR中某位为1表明有相应中断，再次写1清除中断。

3.2 中断屏蔽寄存器IMR（以C549为例）

| 15-14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | BMINT1 | BMINT0 | BXINT1 | BRINT1 | HPINT | INT3 | TXINT | TRINT | BXINT0 | BRINT0 | TINT | INT2 | INT1 | INT0 |

要打开某个中断，只需向IMR中相应某位写1。而ST1中INTM位为中断总开关。

3.3 中断位置与优先级（以C549为例）

| 中断号 | 优先级 | 名 称 | 位 置 | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | RS/SINTR | 0 | 复位（软硬件） |
| 1 | 2 | NMI/SINT16 | 4 | 非屏蔽中断 |
| 2 | － | SINT17 | 8 | 软件中断17 |
| 3 | － | SINT18 | C | 软件中断18 |
| 4 | － | SINT19 | 10 | 软件中断19 |
| 5 | － | SINT20 | 14 | 软件中断20 |
| 6 | － | SINT21 | 18 | 软件中断21 |
| 7 | － | SINT22 | 1C | 软件中断22 |
| 8 | － | SINT23 | 20 | 软件中断23 |
| 9 | － | SINT24 | 24 | 软件中断24 |
| 10 | － | SINT25 | 28 | 软件中断25 |
| 11 | - | SINT26 | 2C | 软件中断26 |
| 12 | - | SINT27 | 30 | 软件中断27 |
| 13 | - | SINT28 | 34 | 软件中断28 |
| 14 | - | SINT29 | 38 | 软件中断29 |
| 15 | - | SINT30 | 3C | 软件中断30 |
| 16 | 3 | INT0/SINT0 | 40 | 外部中断0 |
| 17 | 4 | INT1/SINT1 | 44 | 外部中断1 |
| 18 | 5 | INT2/SINT2 | 48 | 外部中断2 |
| 19 | 6 | TINT/SINT3 | 4C | 定时器中断 |
| 20 | 7 | BRINT0/SINT4 | 50 | 带缓存串口0接收中断 |
| 21 | 8 | BXINT0/SINT5 | 54 | 带缓存串口0发送中断 |
| 22 | 9 | TRINT/SINT6 | 58 | TDM串口接收中断 |
| 23 | 10 | TXINT/SINT7 | 5C | TDM串口发送中断 |
| 24 | 11 | INT3/SINT8 | 60 | 外部中断3 |
| 25 | 12 | HINT/SINT9 | 64 | HPI口中断 |
| 26 | 13 | BRINT1/SINT10 | 68 | 带缓存串口1接收中断 |
| 27 | 14 | BXINT1/SINT11 | 6C | 带缓存串口1发送中断 |
| 28 | 15 | BMINT0/SINT14 | 70 | BSP0失步检测中断 |
| 29 | 16 | BMINT1/SINT13 | 74 | BSP1失步检测中断 |
| 30-31 | - |  | 78-7F | 保留 |