自制一台ATMEL 89系列FLASH单片机编程器

编译：白钰君

学习单片机最有用的恐怕是编程器和仿真机,一台商品化的编程器至少要几百元,仿真机价格更高,往往让初学者难以选择。这里介绍的一款国外电子网站推出的廉价51编程器，能够读写最常用的12种51单片机，自己动手装配一台，既能锻炼自己的动手能力,又能廉价地装备一台多用编程器，无论是学习单片机或业余时间搞开发，都是一个非常好的选择。笔者按照资料自制了一台，十分好用，不敢独享。特编译了全部制作资料介绍给大家。这个编程器硬件使用标准的TTL系列器件而没有使用特殊元件。它连接在计算机的并行端口，对PC的并口没有特殊要求，所以配置很低的计算机也能用这个编程器。Atmel Flash 系列单片机是当前最流行的单片机，易于擦写，不象OTP芯片容易造成浪费。特别是89系列单片机与大家熟悉的INTEL51系列单片机完全兼容，这个编程器支持的单片机主要是Atmel flash系列。

支持的器件：

这个编程器支持以下ATMEL单片机AT89C51,AT89C52,AT89C55,AT89S51,AT89S52,AT89S53,AT89C51RC,

AT89C55WD,AT89S8252,AT89C1051U,AT89C2051,AT89C4051

注意：20脚的单片机需要一个简单的适配器。（图 2 ）

硬件：

图1显示了这个FLASH 编程器的电路图，编程器和标准的计算机并口连接。电路图中的U2是用于控制计算机和控制器之间的数据流，U4 锁存低位地址字节 ，U5 锁存高位地址字节  ，U3用于产生控制信号给被编程的单片机。IC U1用于产生编程脉冲给单片机.当U7提供编程电压给控制器时，电源部分用U8产生逻辑5v供给。IC U6用于产生5V或6.5V VDD 电源电压给单片机。

图 1 编程器的电路图

调试：

为了调整P1,P2和P3用一个数字万用表按以下步骤进行：

1.调整P1,用测试夹临时连接 T1基极到地，然后调整P1载稳压器U6上获得6.5V输出。

2.下一步调整P2在稳压器U7上获得13.1V输出，确信晶体管T1是不工作的或者用测试夹临时连接T5基极到地。

3.现在用测试夹临时短路晶体管T5集电极到地。

4.调整P3在稳压IC U7上获得12.1V输出。

图 2 适配器的电路图

制作这块电路板

这是一块双面电路板，尺寸为15.8X7.6厘米，双面PCB图和元件布局图如下图3~图5所示。图6 是适配器的pcb图。如果你要自己制作这块电路板，也可以到 http://www.dragonchip.net 上下载 PCBSPGM89V3.ZIP 文件，其中包括了HP激光打印机的打印文件。运行 COPY *.PRN PRN/B 将能打印这些PCB文件到透明胶片或硫酸纸上，然后用双面感光电路板制做电路板，具体的方法可以参考《无线电》杂志相关内容。

图 3 电路板背面pcb图

图 4 电路板正面pcb图

图 5 元件布局图

图6 适配器pcb图

元件列表

ATMEL 89 SERIES FLASH PROGRAMMER-3V0

Item  Quantity  Reference                 Part

__________________________________________________________________

1       1    B1                        BRIDGE 100V 1A

2       6    C1,C3,C4,C5,C8,C10        100nF

3       1    C2                        100pF

4       2    C7,C6                     33pF

5       1    C9                        2.2nF

6       4    C11,C12,C14,C15           10uF 25V

7       1    C13                       1000uF 25V

8       1    D1                        LED RED 3mm

9       1    D2                        1N4148

10       1    D3                        LED GREEN 3mm

11       1    K1                        DB25-R/A PCB TYPE PLUG

12       1    K2                        ZIF SOCKET 40 WAY

13       1    K3                        PCB TERMINAL BLOCK 2 WAY

14       1    P1                        1K MULTITURN

15       1    P2                        5K MULTITURN

16       1    P3                        50K MULTITURN

17       2    RA1,RA2                   RESISTOR ARRAY 4K7 x 8

18       9    R1,R3,R4,R8,R11,R12,R13,  4K7

R14,R16

19       1    R2                        6K8

20       2    R7,R5                     1K

21       1    R6                        1K8

22       1    R9                        2K7

23       1    R10                       680R

24       1    R15                       220R

25       3    T1,T4,T5                  2N3904

26       2    T3,T2                     2N3906

27       1    U1                        74HC132

28       1    U2                        74HC299

29       3    U3,U4,U5                  74HC595

30       1    U6                        LM78L05

31       1    U7                        LM317LZ

32       1    U8                        LM7805

33       1    X1                        CRYSTAL 6.0 MHz

编程软件

PGM89V3.EXE 可执行文件是编程器的软件。这是一个WINDOWS 程序，能够运行在WIN9X/WINNT/WIN2K/WINXP下.为帮助大家更容易的使用这个编程器，我们已将软件全部汉化(感谢磁动力工作室的斑竹)。窗口界面如下图7所示。下面各项是这个软件的特征：

* 读或写 Intel Hex 格式文件

* 读芯片信息

* 清除，填充和编辑程序缓冲区

* 有程序缓冲区校验

* 再次装入当前 HEX 文件

* 显示数据校验和

* 编程选择 Lock Bits & ISP fuse

* 并口连接LPT1,2或3

图7 软件的界面

编程器在WIN9X下无需驱动，在WINNT/WIN2K/WINXP下需要安装I/O端口驱动程序，具体方法参考驱动程序包中的readme文件，这里不再详细

介绍。

编程软件的使用

PGM89V3软件使用非常简单，和一般的编程器软件差别不大。当鼠标在按钮上停留时，会显示相应的功能说明。下面以烧写最常用的89C51为例说明使用的方法。假定要写入的文件是“proflash.hex”。首先，连接编程器主板到计算机并口。然后连接电源。编程器绿色指示灯亮，将89C51插入ZIF插座，锁紧手柄。然后启动编程器软件，鼠标单击在右边的“芯片”下拉框，选择好芯片类型，这里选“89C51”。在“文件”菜单选择“打开Hex文件”，找到“proflash.hex”文件，单击“打开”。窗口中显示文件内容，右下角显示校验和。单击“写芯片”按钮，编程器红色指示灯亮，烧写完毕，红色指示灯熄灭，写入之前会自动擦除芯片内容，写入完毕会自动校验。如果是需要加密，可以选择加密级别。其它芯片烧写过程类似，像20脚的89C2051需要一个简单的适配器。

注意事项：

为了确保安全的插拔编程器ZIF插座上的单片机，当红色LED D1是熄灭的时候，才能在ZIF插座插拔单片机。 也要注意这个软件没有提供擦除命令，因为这个功能在编程前预先自动执行。如果你需要首先擦除单片机可以用EDIT菜单的清除缓冲区命令，然后编程这个单片机。这将擦除单片机中的数据。制作使用过程中有任何问题，都可以发信到 E-MAIL:kai-hui@online.sh.cn获得帮助。编程器的驱动程序,原版软件和汉化的软件可以到 http://www.dragonchip.net 下载。